IoT 스마트 제어 시스템 실습

개별 프로젝트 바이브 코딩 가이드

제미나이 프롬프트 엔지니어링으로 만드는 나만의 IoT 프로젝트

| 이름 | 학번 | 프로젝트명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |

UI 프레임워크 수업(4~7주차)을 마치면, 각자 정한 주제로 개별 프로젝트를 진행합니다. 최근 구글 정책 변경으로 미성년 사용자는 Antigravity(AI 에이전트) 사용이 제한되어, 이제부터는 제미나이 채팅에 프롬프트를 직접 입력하는 방식으로 코드를 만듭니다. 이 가이드는 1~4주차에서 배운 하드웨어·통신 내용을 바탕으로, 어떤 센서·액추에이터·시스템을 쓰든 그대로 응용할 수 있는 프롬프트 템플릿을 단계별로 제공합니다. 화면 UI는 4~7주차에서 배운 네 가지(Tailwind / Bootstrap / MUI / shadcn-ui) 중 직접 고른 것으로 만들고, 왜 그것을 골랐는지 설명할 수 있어야 합니다.

# 바이브 코딩 시작하기

## 에이전트 방식과 무엇이 다른가

지금까지는 Claude Code 같은 AI 에이전트가 파일을 직접 읽고 쓰고 실행까지 했습니다. 제미나이 채팅은 텍스트로 답을 줄 뿐, 파일 저장과 실행은 여러분이 직접 해야 합니다.

| 구분 | 지금까지 (에이전트) | 앞으로 (프롬프트 엔지니어링) |
| --- | --- | --- |
| 코드 작성 | AI가 파일에 직접 저장 | 내가 답변을 복사해서 파일에 붙여넣기 |
| 실행/테스트 | AI가 직접 실행 | 내가 직접 저장하고 실행 |
| 여러 파일 작업 | 한 번에 여러 파일 가능 | 한 번에 파일 하나씩 요청 |
| 진행 단위 | AI가 알아서 여러 단계 진행 | 내가 한 단계씩 확인하며 진행 |

## 좋은 프롬프트의 3요소

· 상황(Context) — 무슨 프로젝트인지, 어떤 보드·언어·라이브러리를 쓰는지, 이미 있는 코드가 있다면 그대로 붙여넣기

· 요청(Request) — 정확히 무엇을 만들어달라는 건지. '좋게 만들어줘'처럼 모호한 표현 대신 구체적으로

· 제약조건(Constraints) — 파일명, 꼭 지켜야 하는 규칙(라이브러리, 핀 번호, 이미 만든 다른 파일과의 연결 방식 등)

## 매 요청마다 반복하는 작업 흐름

1. 프롬프트 작성 → 제미나이에 입력

2. 받은 코드를 그대로 복사해서 실제 파일에 붙여넣기

3. 저장하고 직접 실행·테스트

4. 안 되면 → 아래 '에러 대응 프롬프트'로 다시 질문

5. 잘 되면 다음 파일·기능으로 이동 (한 번에 여러 개 요청 금지)

## 에러가 났을 때 — 대응 프롬프트

프롬프트 예시 아래는 [파일명] 코드이고, 실행했더니 이런 에러가 났어. [코드 붙여넣기] 에러 메시지: [에러 메시지 붙여넣기] 이 에러가 왜 나는지 설명하고, 수정된 전체 코드를 다시 보여줘.

## 여러 번 고친 뒤에는 — 전체 완성본 요청

에러 대응을 몇 번 반복하다 보면 어느 부분이 최신 코드인지 헷갈리기 쉽습니다. 한 파일에서 수정이 3~4번 넘게 오갔다면, 아래처럼 전체 코드를 한 번 정리해서 받아두세요.

프롬프트 예시 [파일명] 수정 파일의 전체 완성본 형태로 다시 작성해줘.

## 반드시 지킬 것 — 민감정보 보호

☐  Wi-Fi 비밀번호·API 키·개인정보를 프롬프트에 실제 값으로 쓰지 않는다 — "[여기에 비밀번호]"처럼 자리표시만 요청하고, 실제 값은 내 코드에만 직접 입력한다

☐  받은 코드를 이해 없이 그대로 실행하지 않는다 — 모르는 부분은 "이 코드에서 OO 부분이 무슨 역할이야?"라고 되물어본다

☐  AI가 실제로 존재하지 않는 함수·속성을 지어내 알려줄 수도 있다는 점을 염두에 둔다 — "object has no attribute" 같은 에러가 나면 그 라이브러리에 실제로 있는지부터 되물어본다

## 나의 프로젝트 정보

아래 내용을 먼저 정리해두면, 이후 모든 프롬프트의 대괄호(예: [프로젝트 한 줄 설명])에 그대로 재사용할 수 있습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 주제 (한 줄 설명) |  |
| 사용할 센서 |  |
| 사용할 액추에이터 |  |
| 필요한 백엔드 기능 (있다면) |  |
| 목표하는 최종 화면·기능 |  |

# 1단계 (1주차 상당) · 센서·액추에이터 로컬 제어

네트워크 없이 Pico 보드 혼자서 센서 값을 읽고 액추에이터를 움직이는 단계입니다. 아래 템플릿은 어떤 부품을 쓰든 그대로 활용할 수 있도록 부품 '종류'별로 나눴습니다.

## 하드웨어 연결 전 반드시 확인할 것 — 전압

실제 모의 수업에서 초음파 센서(HC-SR04)를 Echo 핀 5V 신호 그대로 연결할 뻔한 사례가 있었습니다. Pico 2 W의 GPIO 핀은 3.3V 전용이라, 5V 신호를 그대로 연결하면 보드가 손상될 수 있습니다.

☐  이 부품의 동작 전압(특히 출력 신호 전압)이 3.3V인지 데이터시트·구매처 설명에서 확인했다

☐  5V 신호를 쓰는 부품(예: HC-SR04의 Echo 핀)은 전압 분배 저항(예: 1kΩ+2kΩ)이나 레벨 시프터로 3.3V로 낮춰서 연결했다

아래 센서 프롬프트에는 전압을 함께 물어보는 항목이 포함되어 있습니다 — 확실하지 않으면 그 답변부터 확인하고 배선하세요.

## 센서 프롬프트 ① — 디지털/전용 라이브러리 센서용

DHT11, HC-SR04(초음파)처럼 전용 라이브러리나 특수 신호 방식이 있는 센서에 사용하세요.

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W와 CircuitPython으로 IoT 프로젝트를 만들고 있어. [센서 이름] 센서를 사용해서 [측정하려는 값]을 읽고 싶어. - 연결 핀: [핀 번호, 예: GP16] - 사용 라이브러리: [알고 있으면 이름, 모르면 "CircuitPython에서 이 센서를 쓸 때 필요한 라이브러리를 알려줘"라고 요청] 아래 조건으로 코드를 작성해줘: 1. 센서 값을 [0.5~2초] 간격으로 계속 읽어서 print로 출력 2. 센서 읽기가 실패해도 프로그램이 멈추지 않고 계속 재시도하도록 예외 처리 포함 3. 파일명은 [파일명, 예: sensor_test.py] 4. 이 센서의 신호가 3.3V보다 높다면(예: 5V 로직), Pico에 안전하게 연결하는 방법(전압 분배 등)도 함께 알려줘

## 센서 프롬프트 ② — 아날로그 센서용

CdS 조도센서처럼 analogio로 전압을 읽는 센서에 사용하세요.

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W와 CircuitPython으로 IoT 프로젝트를 만들고 있어. [센서 이름] 센서를 아날로그 핀 [핀 번호, 예: GP26]에 연결했어. 이 센서는 [무엇을 측정하는지, 예: 밝기]를 측정해. 아래 조건으로 코드를 작성해줘: 1. analogio.AnalogIn으로 0~65535 범위의 원시값(raw)을 읽기 2. 이 원시값을 사람이 이해하기 쉬운 [원하는 단위, 예: 0~100% 밝기]로 변환하는 함수 작성 (raw 값이 클수록/작을수록 무엇을 의미하는지 알려주면 그 방향에 맞게 변환식을 만들어줘) 3. [0.5초] 간격으로 원시값과 변환값을 함께 출력

## 액추에이터 프롬프트 ① — 디지털 on/off 제어용

단순 LED, 릴레이처럼 켜기/끄기만 하는 부품에 사용하세요.

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W와 CircuitPython으로 IoT 프로젝트를 만들고 있어. [액추에이터 이름]을 핀 [핀 번호]에 연결했어. 이 부품은 켜기/끄기만 가능해. 아래 조건으로 코드를 작성해줘: 1. digitalio로 해당 핀을 출력으로 설정 2. [원하는 동작 패턴, 예: 3초 켜짐 → 1초 꺼짐 반복]

## 액추에이터 프롬프트 ② — PWM 제어용

RGB LED, 서보모터, DC모터 속도조절처럼 세밀하게 조절하는 부품에 사용하세요.

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W와 CircuitPython으로 IoT 프로젝트를 만들고 있어. [액추에이터 이름]을 핀 [핀 번호]에 연결했어. 이 부품은 [무엇을 조절 가능한지, 예: 0~180도 각도 / 밝기 / 색상]를 PWM으로 제어해야 해. 참고: [알고 있으면 필요한 라이브러리와 사용법 힌트, 예: adafruit_motor.servo, min_pulse=500, max_pulse=2500] 아래 조건으로 코드를 작성해줘: 1. pwmio로 해당 핀 초기화 2. [원하는 값]을 매개변수로 받아 실제 PWM 신호로 바꾸는 함수 작성 3. 테스트로 [원하는 테스트 시나리오, 예: 0도→90도→180도 순서로 이동하며 1초씩 대기]

## 액추에이터 프롬프트 ③ — 주소지정 LED(네오픽셀 등)용

네오픽셀(WS2812B)처럼 LED 여러 개를 하나의 데이터선으로 개별 제어하는 부품에 사용하세요. PWM이 아니라 전용 프로토콜(neopixel 라이브러리)을 씁니다.

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W와 CircuitPython으로 IoT 프로젝트를 만들고 있어. [네오픽셀 등 부품 이름] [LED 개수]개를 핀 [핀 번호]에 연결했어. 이 부품은 PWM이 아니라 neopixel 같은 전용 라이브러리로 각 LED를 개별 제어하는 방식이야. 아래 조건으로 코드를 작성해줘: 1. 필요한 라이브러리로 초기화 (전체 LED를 [초기 색상, 예: 흰색]으로 초기화) 2. [원하는 색상 표현 방식, 예: 순서대로 무지개색 / 특정 개수만 켜기]을 매개변수로 받아 실제 LED에 반영하는 함수 작성 3. 테스트로 [원하는 테스트 시나리오]

## 통합 프롬프트 — 감지 → 판단 → 동작

따로 테스트한 센서·액추에이터 코드를 하나의 자동 제어 로직으로 합치는 단계입니다.

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W로 [프로젝트 한 줄 설명]을 만들고 있어. 지금까지 아래 코드들을 각각 테스트했어: [센서 코드 붙여넣기] [액추에이터 코드 붙여넣기] 이 둘을 하나의 main.py로 합쳐서, 아래 로직대로 동작하게 해줘: - [조건, 예: 센서값이 OO보다 작으면] → [동작, 예: 액추에이터를 OO 상태로] - [조건] → [동작] 무한 루프(while True)로 계속 감지하면서, 센서 읽기 실패는 이전 값을 유지하도록 예외 처리도 포함해줘.

# 2단계 (2주차 상당) · Wi-Fi + REST API + DB 연동

Pico를 Wi-Fi에 연결해 Next.js 서버·MySQL과 데이터를 주고받는 단계입니다.

## Pico Wi-Fi 연결 프롬프트

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W와 CircuitPython으로 IoT 프로젝트를 만들고 있어. Wi-Fi에 연결해서 서버와 통신하려고 해. - Wi-Fi 접속 정보는 코드에 직접 쓰지 않고 settings.toml 파일에서 불러오고 싶어 - 서버 주소도 마찬가지로 settings.toml에서 관리하고 싶어 아래를 작성해줘: 1. settings.toml에 들어갈 항목 예시 (SSID, 비밀번호, 서버 주소 키 이름 제안) 2. wifi.radio.connect()로 연결하고 연결된 IP를 출력하는 테스트 코드

## DB 스키마 설계 요청 프롬프트

프롬프트 예시 나는 [프로젝트 한 줄 설명] 프로젝트를 만들고 있어. MySQL로 아래 데이터를 저장·관리하고 싶어: - 센서 기록용: [저장하고 싶은 센서 값들, 예: 온도, 습도, 조도, ...] - 제어 상태용: [제어하고 싶은 액추에이터 상태들, 예: LED 색상, 서보 각도, ...] 아래 조건으로 CREATE TABLE SQL을 작성해줘: 1. 센서 기록 테이블은 기록이 계속 쌓이는 구조 (자동 증가 id, 타임스탬프 포함) 2. 제어 상태 테이블은 현재 상태 1개 행만 유지하는 구조 3. 데이터베이스 이름은 [DB 이름]

⚠️ 실제 모의 수업에서 가장 많이 나온 실수: 여기서 정한 데이터베이스 이름과 .env.local의 DB_NAME 값이 한 글자라도 다르면 "Table ... doesn't exist" 에러가 납니다. 아래 단계로 넘어가기 전에 두 값이 정확히 똑같은지 확인하세요.

## Next.js API Route 생성 프롬프트

프롬프트 예시 나는 Next.js(App Router, TypeScript) + MySQL(mysql2/promise)로 백엔드를 만들고 있어. DB 연결 유틸리티(src/lib/db.ts)는 [이미 pool로 만들어뒀어: 코드 붙여넣기 / 아직 없으니 먼저 만들어줘] 아래 테이블 구조를 갖고 있어: [위에서 만든 CREATE TABLE 문 붙여넣기] src/app/api/[경로 이름]/route.ts 파일을 아래 조건으로 작성해줘: 1. POST — [무엇을 받아서 저장하는지], 요청 body(JSON) 필수 값 검증 포함 2. GET — [무엇을 조회해서 반환하는지] 3. 에러 발생 시 500 상태코드와 에러 메시지를 JSON으로 반환

## Pico → 서버 전송·수신 프롬프트

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W(CircuitPython)에서 Next.js 서버로 REST API 통신을 하려고 해. 서버 주소는 settings.toml의 API_BASE_URL에 있어. 아래 API가 이미 만들어져 있어: [API route 코드 또는 요청·응답 형식 설명 붙여넣기] 아래 조건으로 코드를 작성해줘: 1. adafruit_requests로 [몇 초] 간격마다 센서값을 JSON으로 만들어 POST 요청 2. try-finally 구조로, 요청 중 에러가 나도 response.close()가 반드시 실행되도록 소켓 정리 (CircuitPython은 동시 소켓 수가 적어서 안 닫으면 몇 번 만에 통신이 막힘) 3. [필요하면] 서버에서 GET으로 제어 명령을 받아와 액추에이터에 반영 4. 통신 실패 시 프로그램이 멈추지 않고 에러만 출력하며 계속 재시도

# 3단계 (3주차 상당) · WebSocket 실시간 + 대시보드

REST API의 '몇 초마다 물어보기' 대신, 연결만 하면 값이 실시간으로 흐르는 WebSocket 구조로 바꾸는 단계입니다.

## Pico WebSocket 서버 구현 프롬프트

프롬프트 예시 나는 Raspberry Pi Pico 2 W(CircuitPython)를 WebSocket '서버'로 만들려고 해. (CircuitPython에는 안정적인 WebSocket 클라이언트 라이브러리가 마땅치 않아서, Pico가 서버 역할을 하고 브라우저가 클라이언트로 접속하는 구조를 쓸 거야) - 사용 라이브러리: adafruit_httpserver, asyncio (CIRCUITPY/lib에 이미 설치했어) - 이미 만들어둔 센서·액추에이터 코드: [1단계에서 만든 초기화 코드와 함수 붙여넣기] 아래 조건으로 main.py를 작성해줘: 1. adafruit_httpserver의 Server와 Websocket으로 포트 [포트 번호, 예: 5000]의 "/connect-websocket" 경로에 WebSocket 서버 열기 (server.start(..., port=[포트 번호]) 형태로 포트를 명시해줘) 2. asyncio로 아래 3가지를 동시에 처리: HTTP 요청 처리(server.poll()) / 브라우저가 보낸 제어 명령(JSON)을 받아 액추에이터에 즉시 반영 / [몇 초]마다 센서값을 JSON으로 만들어 연결된 브라우저에 전송 3. 연결이 끊기거나 새 클라이언트가 접속하면 기존 연결을 안전하게 정리 4. Websocket 객체의 연결 상태를 확인할 때, 존재하지 않을 수도 있는 속성(.connected 등)에 의존하지 말고 receive/send 호출 시 발생하는 예외(OSError 등)로 연결 끊김을 감지해줘

⚠️ 실제 모의 수업에서 AI가 이 라이브러리에 실제로 없는 Websocket.connected 속성을 쓴 코드를 준 적이 있습니다. 에러 메시지에 "object has no attribute"가 보이면, AI가 존재하지 않는 함수·속성을 지어낸 것일 수 있습니다 — "이 속성이 실제로 이 라이브러리에 있는지 확인해줘. 없다면 예외 처리(try-except)로 대체해줘"라고 되물어보세요.

## 대시보드 WebSocket 클라이언트 프롬프트

Pico 쪽 프롬프트에서 정한 포트 번호와 반드시 같은 번호를 아래 [포트 번호]에 넣으세요.

프롬프트 예시 나는 Next.js(App Router, TypeScript, "use client") 대시보드에서 브라우저 내장 WebSocket으로 Pico에 직접 접속하려고 해. Pico는 ws://[Pico IP]:[포트 번호, 예: 5000]/connect-websocket 주소에서 WebSocket 서버로 동작하고 있어. - 받는 메시지 형식(센서값): [JSON 형식, 예: {temperature, humidity, light_percent}] - 보내야 하는 메시지 형식(제어 명령): [JSON 형식, 예: {led_r, led_g, led_b, servo_angle}] 아래 조건으로 src/app/dashboard/page.tsx를 작성해줘: 1. Pico IP를 입력받는 입력창과 '연결' 버튼 2. useRef로 WebSocket 인스턴스를 관리하고, onopen/onclose/onerror/onmessage로 연결 상태 표시 3. 받은 센서값을 화면에 실시간으로 표시 4. [제어하고 싶은 값들]을 사용자가 입력(슬라이더·컬러피커 등)하면 '적용' 버튼으로 JSON.stringify해서 전송 5. 컴포넌트가 사라질 때 WebSocket 연결을 정리(cleanup)

# 4단계 (4주차 상당) · UI 리디자인

기능은 다 동작하는 화면을, 내 프로젝트의 정체성에 맞는 완성도 있는 디자인으로 다듬는 단계입니다.

## 디자인 컨셉 정의 프롬프트

프롬프트 예시 나는 [프로젝트 한 줄 설명] 프로젝트의 웹 대시보드를 만들고 있어. 지금은 기능은 동작하지만 디자인이 기본값 그대로라 '시제품' 느낌이야. 이 프로젝트의 정체성은 [프로젝트 성격, 예: 산업용 제어반 / 반려동물 케어기기 / 식물 재배기]이야. 아래를 제안해줘: 1. 이 정체성에 어울리는 컬러 팔레트 4~6개(이름, hex 값, 용도)를 표로 제안하되, 아래 3가지 '뻔한 AI 패턴'은 피해줘: - 크림색 배경 + 세리프 헤드라인 + 테라코타 포인트 - 거의 검정 배경 + 형광 네온 단색 포인트 - 신문처럼 얇은 선 + 각진 모서리만 있는 레이아웃 2. 어울리는 폰트 조합 1~2개(제목/라벨용, 숫자/코드용 구분)와 그 이유 3. 이 화면에서 '유일하게 움직여도 되는 요소' 하나 제안 (나머지는 정적으로 유지)

## 색상·폰트 토큰 설정 프롬프트

프롬프트 예시 나는 Next.js(Tailwind CSS v4) 프로젝트에서 위에서 정한 디자인 컨셉을 적용하려고 해. 컬러 팔레트: [위에서 나온 색상 표 붙여넣기] 폰트: [위에서 나온 폰트, next/font/google로 사용 가능한 것으로] 아래를 작성해줘: 1. src/app/globals.css — Tailwind v4의 @theme 문법으로 색상 토큰 등록 + body 기본 스타일 2. src/app/layout.tsx — next/font/google로 폰트를 불러와 위 CSS 변수에 연결 (globals.css의 변수 이름과 layout.tsx의 변수 이름이 정확히 일치해야 폰트가 적용된다는 점을 꼭 지켜서 작성해줘)

## 컴포넌트 분리 프롬프트

프롬프트 예시 나는 Next.js 대시보드 페이지 하나에 모든 UI가 들어있어서 코드가 너무 길고 재사용이 안 돼. 아래는 현재 dashboard/page.tsx 전체 코드야: [현재 page.tsx 코드 붙여넣기] 아래 기준으로 재사용 가능한 컴포넌트로 분리해줘: 1. [분리하고 싶은 UI 단위, 예: 연결 상태 표시, 센서 값 카드, 액추에이터 제어 패널] 2. 각 컴포넌트는 src/components/ 아래 별도 파일로 만들고, 필요한 props 타입도 함께 정의 3. 분리 후 page.tsx가 이 컴포넌트들을 어떻게 조합해서 쓰는지도 함께 보여줘

# 마무리 — 프로젝트 진행 체크리스트

이 4단계(로컬 제어 → 네트워크+DB → 실시간 통신 → UI 다듬기)는 반드시 순서대로 진행할 필요는 없습니다. 내 프로젝트에 필요한 단계만 골라 쓰거나, 필요하면 순서를 바꿔도 됩니다.

## 매 프롬프트마다 자가 점검

☐  프롬프트에 상황·요청·제약조건이 다 들어있는지 확인했다

☐  Wi-Fi 비밀번호나 API 키 같은 민감정보를 프롬프트에 직접 쓰지 않았다

☐  받은 코드를 이해 없이 그대로 쓰지 않고, 모르는 부분은 되물어봤다

☐  한 번에 여러 파일을 요청하지 않고 파일 단위로 나눠서 진행했다

☐  에러가 나면 에러 메시지를 그대로 붙여넣고 다시 질문했다

## 막힐 때

어느 단계든 계속 막히면, 지금까지의 전체 코드와 원하는 것을 다시 정리해서 새 대화로 시작해보는 것도 방법입니다. 대화가 너무 길어지면 제미나이가 이전 맥락을 놓치는 경우가 있기 때문입니다.