IoT 스마트 제어 시스템 실습

2주차 학생 워크시트

Wi-Fi + REST API(Next.js) + MySQL 연동

| 이름 | 학번 | 조 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |

이번 주는 1주차에서 만든 센서/액추에이터 코드에 Wi-Fi 통신을 추가합니다. Pico 2 W가 Next.js(TS) 백엔드에 센서 값을 전송(POST)하고 MySQL에 저장하며, 반대로 서버가 내려주는 제어 명령을 받아(GET) 액추에이터를 움직이는 것까지 다룹니다.

# 1. 학습 목표

이번 시간이 끝나면 나는 아래 세 가지를 할 수 있습니다.

☐  CircuitPython으로 Wi-Fi에 연결하고, settings.toml로 접속 정보를 안전하게 분리할 수 있다.

☐  Next.js API Route(TS)에서 MySQL과 연동해 센서 데이터를 저장/조회할 수 있다.

☐  Pico가 REST API(JSON)로 서버와 데이터를 주고받으며, 서버가 내려준 명령으로 액추에이터를 제어할 수 있다.

# 2. 네트워크 구성 — Windows PC 모바일 핫스팟

이번 교재는 Next.js 서버가 돌아가는 Windows PC 자체가 Wi-Fi 핫스팟을 켜고, Pico 2 W가 그 핫스팟에 접속하는 방식으로 운영합니다.

## 핫스팟 켜기 (Windows 11 기준)

☐  설정 → 네트워크 및 인터넷 → 모바일 핫스팟 이동

☐  네트워크 이름(SSID)과 암호(8자리 이상) 설정

☐  공유할 인터넷 연결(공유 대상)을 이더넷 또는 다른 Wi-Fi 어댑터로 선택

☐  토글을 켜서 핫스팟 활성화

☐  ipconfig 실행 → '무선 로컬 영역 네트워크 연결*' 어댑터의 IPv4 주소 확인 (대부분 192.168.137.1)

## 우리 팀의 네트워크 정보 기록

아래 값은 이후 실습(12번, 13~15번)에서 계속 사용하니 정확히 적어두세요.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Wi-Fi 이름 (SSID) |  |
| Wi-Fi 비밀번호 |  |
| PC의 IP 주소 (ipconfig로 확인) |  |

질문: 학교 공용 Wi-Fi 대신 PC의 모바일 핫스팟을 사용하는 이유는 무엇일까요?

→ ________________________________________

# 3. 전체 구조 한눈에 보기

| 구간 | 무엇이 오가나 | 관련 API / 테이블 |
| --- | --- | --- |
| Pico → Next.js | 센서값 전송 (POST, JSON), 3~5초마다 | /api/sensor → sensor_logs 테이블 |
| Next.js → Pico | 제어 명령 조회 (GET), 주기적으로 | /api/actuator → actuator_state 테이블 |

참고: 이번 주에는 아직 웹 대시보드 화면을 만들지 않습니다. Postman(또는 curl)으로 API를 직접 테스트하며 흐름을 확인합니다. 대시보드 UI는 3주차에서 다룹니다.

# 4. MySQL 데이터베이스 준비

MySQL Workbench, HeidiSQL, 또는 명령줄(mysql -u root -p) 중 편한 도구로 아래 SQL을 실행하세요.

# setup.sql -- 데이터베이스 생성 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS iot_week2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; USE iot_week2; -- 센서 로그 테이블 (Pico가 보낸 값들이 계속 쌓임) CREATE TABLE sensor_logs ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, temperature FLOAT, humidity FLOAT, 〔 ① 〕__________________________, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- 액추에이터 상태 테이블 (딱 1행만 사용 — 현재 원하는 제어 상태) CREATE TABLE actuator_state ( id INT PRIMARY KEY, led_r INT DEFAULT 0, led_g INT DEFAULT 0, led_b INT DEFAULT 0, 〔 ② 〕__________________________, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ); INSERT INTO actuator_state (id, led_r, led_g, led_b, servo_angle) VALUES (1, 0, 0, 0, 90);

· ① 1주차에서 다룬 '조도값'을 저장할 컬럼입니다. sensor_logs의 다른 컬럼(temperature FLOAT 등)과 같은 형식으로 작성해보세요.

· ② 서보 각도를 저장할 컬럼입니다. 기본값은 90도(중앙)입니다.

확인: SELECT * FROM actuator_state; 실행 시 1개 행이 나오면 정상입니다.

질문: actuator_state 테이블은 왜 여러 행이 아니라 딱 1개 행(id=1)만 사용할까요?

→ ________________________________________

# 5. Next.js 프로젝트 생성 및 라이브러리 설치

터미널(명령 프롬프트 또는 VS Code 통합 터미널)에서 실행합니다.

# terminal npx create-next-app@latest iot-week2-api --typescript --app --eslint --tailwind --src-dir --import-alias "@/*" cd iot-week2-api npm install mysql2

☐  create-next-app 실행 완료 (프롬프트는 기본값/Enter로 진행)

☐  npm install mysql2 완료

# 6. 환경변수 설정 (.env.local)

프로젝트 루트에 .env.local 파일을 만들고 아래 내용을 본인 MySQL 계정 정보로 채웁니다.

# .env.local DB_HOST=localhost DB_USER=root DB_PASSWORD=〔 ① 〕____________________ DB_NAME=iot_week2

· ① 본인 MySQL 계정의 실제 비밀번호를 입력하세요.

질문: .env.local 파일은 왜 GitHub 등에 절대 올리면 안 될까요?

→ ________________________________________

# 7. DB 연결 유틸리티

파일 위치: src/lib/db.ts (폴더가 없다면 새로 생성)

# src/lib/db.ts import mysql from "mysql2/promise"; const pool = mysql.createPool({ host: process.env.〔 ① 〕______________, user: process.env.DB_USER, password: process.env.DB_PASSWORD, database: process.env.DB_NAME, waitForConnections: true, connectionLimit: 10, }); export default pool;

· ① 6번에서 만든 .env.local의 어떤 키(key) 이름을 가져와야 할까요?

# 8. API Route 1 — 센서 데이터 저장/조회

파일 위치: src/app/api/sensor/route.ts

# src/app/api/sensor/route.ts import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import pool from "@/lib/db"; // Pico가 센서값을 보낼 때 사용 (POST) export async function POST(request: NextRequest) { try { const body = await request.json(); const { temperature, humidity, light_percent } = body; if ( typeof temperature !== "number" ¦¦ typeof humidity !== "number" ¦¦ typeof 〔 ① 〕________________ !== "number" ) { return NextResponse.json( { error: "temperature, humidity, light_percent는 숫자여야 합니다." }, { status: 400 } ); } await pool.query( "INSERT INTO sensor_logs (temperature, humidity, light_percent) VALUES (〔 ② 〕____________)", [temperature, humidity, light_percent] ); return NextResponse.json({ ok: true }); } catch (err) { return NextResponse.json({ error: "서버 오류" }, { status: 500 }); } } // 최근 20개 기록 조회 (브라우저나 Postman에서 GET으로 확인용) export async function GET() { const [rows] = await pool.query( "SELECT * FROM sensor_logs ORDER BY id DESC LIMIT 〔 ③ 〕______" ); return NextResponse.json(rows); }

· ① 세 번째로 검사해야 할 값은 무엇일까요? body에서 꺼낸 변수 이름을 참고하세요.

· ② INSERT 문에서 값이 들어갈 자리는 물음표(?)로 표시합니다. 컬럼이 3개이니 몇 개가 필요할까요?

· ③ '최근 20개'를 가져오려면 몇으로 제한해야 할까요?

# 9. API Route 2 — 액추에이터 명령 조회/설정

파일 위치: src/app/api/actuator/route.ts

# src/app/api/actuator/route.ts import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import pool from "@/lib/db"; import { RowDataPacket } from "mysql2"; // Pico가 주기적으로 호출해 현재 제어 명령을 받아감 (GET) export async function GET() { const [rows] = await pool.query<RowDataPacket[]>( "SELECT led_r, led_g, led_b, servo_angle FROM actuator_state WHERE id = 〔 ① 〕____" ); return NextResponse.json(rows[0]); } // 사람이 Postman 등으로 원하는 제어값을 설정 (POST) export async function POST(request: NextRequest) { const body = await request.json(); const { led_r, led_g, led_b, servo_angle } = body; await pool.query( `UPDATE actuator_state SET led_r = ?, led_g = ?, led_b = ?, servo_angle = ? WHERE id = 1`, [〔 ② 〕______________________________] ); return NextResponse.json({ ok: true }); }

· ① actuator_state 테이블에서 우리가 사용하는 행은 항상 몇 번일까요? (4번 섹션 참고)

· ② UPDATE 문의 물음표(?) 4개에 순서대로 들어갈 값들을 배열로 채워보세요.

# 10. 서버 실행 및 네트워크 노출 설정

기본 npm run dev는 PC 자기 자신(localhost)에서만 접속됩니다. Pico에서 접속하려면 PC의 네트워크 IP로 열어야 합니다.

## package.json의 scripts에 추가

# package.json "scripts": { "dev": "next dev", "dev:lan": "next dev -H 0.0.0.0 -p 3000" }

☐  package.json에 dev:lan 스크립트 추가 완료

☐  npm run dev:lan 으로 서버 실행

☐  ipconfig로 PC IP 재확인 (2번에서 기록한 값과 같은지)

☐  첫 실행 시 Windows 방화벽 알림에서 '액세스 허용' + '공용 네트워크' 체크박스까지 모두 허용

# 11. Postman(또는 curl)으로 API 먼저 테스트

Pico를 연결하기 전에, API 자체가 정상 동작하는지 먼저 확인합니다. 아래 IP는 예시이며, 본인 PC의 실제 IP로 바꿔서 실행하세요.

# terminal (Windows cmd) # 센서 데이터 저장 테스트 curl -X POST http://192.168.137.1:3000/api/sensor ^ -H "Content-Type: application/json" ^ -d "{\"temperature\": 25.5, \"humidity\": 60, \"light_percent\": 40}" # 저장된 데이터 확인 curl http://192.168.137.1:3000/api/sensor # 액추에이터 명령 확인 curl http://192.168.137.1:3000/api/actuator # 액추에이터 명령 변경 테스트 curl -X POST http://192.168.137.1:3000/api/actuator ^ -H "Content-Type: application/json" ^ -d "{\"led_r\": 255, \"led_g\": 100, \"led_b\": 0, \"servo_angle\": 45}"

(^ 는 Windows cmd의 줄바꿈 기호입니다. PowerShell이라면 각 줄을 한 줄로 이어 붙이거나 백틱을 사용하세요.)

## 테스트 결과 기록

| 테스트 명령 | 실제 응답 결과 |
| --- | --- |

## 확인 체크리스트

☐  POST 후 {"ok": true} 응답이 온다

☐  SELECT * FROM sensor_logs;로 MySQL에서 직접 데이터가 쌓였는지 확인된다

☐  GET /api/actuator 호출 시 방금 설정한 값이 그대로 조회된다

이 단계가 실패하면 Pico 코드 문제가 아니라 서버/DB/네트워크 설정 문제이므로, 여기서 먼저 원인을 잡고 넘어가야 합니다.

# 12. Pico 2 W — Wi-Fi 연결 및 라이브러리 준비

## 추가로 필요한 라이브러리

| 라이브러리 | 파일/폴더명 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| HTTP 요청 | adafruit_requests.mpy | ☐ |
| 연결 관리(소켓풀/SSL) | adafruit_connection_manager.mpy | ☐ |

⚠️ 1주차에서 설치한 adafruit_dht.mpy, adafruit_motor 폴더도 이번 주 코드에서 계속 사용됩니다. CIRCUITPY/lib 폴더에 그대로 남아있는지 확인하세요.

## settings.toml — Wi-Fi 접속 정보 분리 보관

파일 위치: CIRCUITPY/settings.toml (루트에 새로 생성). 2번에서 기록한 우리 팀 정보를 그대로 입력하세요.

# settings.toml CIRCUITPY_WIFI_SSID = "iot-class" CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD = "여기에_핫스팟_비밀번호" API_BASE_URL = "http://192.168.137.1:3000"

주의: settings.toml을 수정한 후에는 Pico를 한 번 재시작(USB 재연결 또는 리셋 버튼)해야 적용됩니다.

## Wi-Fi 연결 테스트 코드

# wifi_test.py import os import wifi ssid = os.getenv(〔 ① 〕________________________) password = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD") print(f"{ssid}에 연결 중...") wifi.radio.connect(ssid, password) print("연결 완료! 내 IP 주소:", 〔 ② 〕____________________)

· ① settings.toml에 저장한 키 이름 그대로 가져와야 합니다.

· ② wifi.radio 객체에는 연결된 내 IP를 담고 있는 속성이 있습니다.

확인: 이 코드를 code.py로 저장해 실행했을 때 192.168.137.x 처럼 PC 핫스팟과 같은 대역의 IP가 출력되면 성공입니다.

질문: 만약 전혀 다른 대역의 IP(예: 10.0.0.5)가 출력된다면 무엇을 다시 점검해야 할까요?

→ ________________________________________

# 13. 실습 1 — 센서값을 서버로 전송 (POST)

목표: Wi-Fi로 서버에 연결하고, 센서값을 JSON으로 묶어 REST API에 전송한다.

# sensor_post_test.py import os, time, wifi, board, analogio import adafruit_dht import adafruit_connection_manager import adafruit_requests ssid = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_SSID") password = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD") api_base = os.getenv("API_BASE_URL") wifi.radio.connect(ssid, password) pool = adafruit_connection_manager.get_radio_socketpool(wifi.radio) ssl_context = adafruit_connection_manager.get_radio_ssl_context(wifi.radio) requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl_context) cds = analogio.AnalogIn(board.GP26) dht = adafruit_dht.DHT11(board.GP16) def get_light_percent(): raw = cds.value return round(100 - (raw / 65535 * 100), 1) while True: try: temperature = dht.temperature humidity = dht.humidity except RuntimeError as e: print("DHT 읽기 재시도:", e) time.sleep(2.0) continue light_percent = get_light_percent() payload = { "temperature": temperature, "humidity": humidity, 〔 ① 〕____________________________ } try: response = 〔 ② 〕__________________________________ print("서버 응답:", response.json()) response.close() # 소켓 자원 반납 — 반드시 호출! except Exception as e: print("전송 실패:", e) time.sleep(3.0)

· ① payload에는 temperature, humidity 외에 무엇이 더 필요할까요? (JSON은 "키": 값 형태입니다)

· ② 8번에서 만든 /api/sensor 엔드포인트로 payload를 JSON으로 보내는 requests 메서드를 완성하세요.

⚠️ response.close()를 꼭 호출해야 합니다. CircuitPython은 동시에 열 수 있는 소켓 개수가 적어서, 닫지 않고 반복하면 몇 번 만에 오류가 납니다.

확인: MySQL에서 SELECT * FROM sensor_logs ORDER BY id DESC LIMIT 5; 실행 결과를 기록하세요.

| 시간 | temperature | humidity | light_percent |
| --- | --- | --- | --- |

# 14. 실습 2 — 서버 명령을 받아 액추에이터 반영 (GET)

목표: 서버에 주기적으로 현재 제어 명령을 물어보고(GET), 받은 값을 그대로 LED·서보에 적용한다.

# actuator_get_test.py import os, time, wifi, board, pwmio import adafruit_connection_manager import adafruit_requests from adafruit_motor import servo ssid = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_SSID") password = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD") api_base = os.getenv("API_BASE_URL") wifi.radio.connect(ssid, password) pool = adafruit_connection_manager.get_radio_socketpool(wifi.radio) ssl_context = adafruit_connection_manager.get_radio_ssl_context(wifi.radio) requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl_context) red = pwmio.PWMOut(board.GP17, frequency=1000, duty_cycle=0) green = pwmio.PWMOut(board.GP18, frequency=1000, duty_cycle=0) blue = pwmio.PWMOut(board.GP19, frequency=1000, duty_cycle=0) servo_pwm = pwmio.PWMOut(board.GP15, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50) my_servo = servo.Servo(servo_pwm, min_pulse=500, max_pulse=2500) def set_color(r, g, b): red.duty_cycle = int(r / 255 * 65535) green.duty_cycle = int(g / 255 * 65535) blue.duty_cycle = int(b / 255 * 65535) while True: try: response = 〔 ① 〕____________________________________ state = response.json() response.close() set_color(state["led_r"], state["led_g"], state["led_b"]) 〔 ② 〕__________________ = state["servo_angle"] print("적용된 상태:", state) except Exception as e: print("명령 수신 실패:", e) time.sleep(2.0)

· ① 9번에서 만든 /api/actuator 엔드포인트에서 현재 상태를 받아오는 requests 메서드를 완성하세요.

· ② 받은 서보 각도(state["servo_angle"])를 실제로 적용할 대상은 무엇일까요? (실습4, 1주차 참고)

동작 확인: 이 코드를 실행한 상태에서 PC에서 curl로 /api/actuator에 다른 색상/각도 값을 POST해보세요. 2초 이내에 Pico의 LED 색과 서보 각도가 바뀌면 성공입니다.

☐  curl로 색상을 바꾸면 2초 안에 LED 색이 바뀐다

☐  curl로 각도를 바꾸면 2초 안에 서보가 움직인다

# 15. 종합 실습 — 센서 전송 + 명령 수신 통합

목표: main.py 하나로 센서값은 3초마다 전송하고, 액추에이터 명령은 2초마다 확인해 반영하는 구조로 통합한다. (1주차 종합 실습과 동일하게 time.monotonic()으로 두 작업의 주기를 독립적으로 관리)

# main.py # main.py — 2주차 종합 실습 # (Wi-Fi 연결, 센서·액추에이터 초기화, set_color/get_light_percent 함수는 실습1~2와 동일) ... # ssid/password 연결, cds/dht/red/green/blue/my_servo 초기화 last_sensor_send = 0 last_actuator_check = 0 current_temp = 25 # DHT11 읽기 실패 대비 마지막 유효값 while True: now = time.monotonic() # 1) 일정 간격마다 센서값 전송 if now - last_sensor_send > 〔 ① 〕______: try: current_temp = dht.temperature humidity = dht.humidity light_percent = get_light_percent() payload = { "temperature": current_temp, "humidity": humidity, "light_percent": light_percent, } response = requests.post(f"{api_base}/api/sensor", json=payload) response.close() except Exception as e: print("센서 전송 실패:", e) last_sensor_send = now # 2) 일정 간격마다 액추에이터 명령 확인 및 반영 if now - last_actuator_check > 〔 ② 〕______: try: response = requests.get(f"{api_base}/api/actuator") state = response.json() response.close() set_color(state["led_r"], state["led_g"], state["led_b"]) my_servo.angle = state["servo_angle"] except Exception as e: print("명령 수신 실패:", e) last_actuator_check = now time.sleep(0.2)

· ①② 이번 실습 목표 설명에 나온 두 숫자(초 단위)를 각각 채워보세요. 센서 전송과 명령 확인의 주기가 다릅니다.

## 동작 확인 체크리스트

☐  MySQL sensor_logs에 데이터가 계속 쌓인다

☐  curl로 /api/actuator에 새 값을 보내면 몇 초 안에 Pico의 LED/서보가 반응한다

☐  Wi-Fi가 잠깐 끊겨도(공유기 재부팅 등) 프로그램이 멈추지 않고 오류만 출력하며 계속 시도한다

# 16. 트러블슈팅

| 문제 | 점검 순서 |
| --- | --- |
| Pico가 Wi-Fi 연결 자체가 안 됨 | SSID/비밀번호 오타 확인, 2.4GHz 대역인지 확인 (Pico 2 W는 5GHz 미지원) |
| PC에서 모바일 핫스팟 토글이 안 켜짐 | '공유할 인터넷 연결'이 있는지 확인. 유선 이더넷 연결 또는 다른 어댑터 지정. 그래도 안 되면 netsh wlan 명령으로 대체 |
| Pico는 연결됐는데 서버 응답이 없음(timeout) | PC가 핫스팟을 켠 상태가 맞는지, Pico가 다른 Wi-Fi에 붙어있지 않은지 재확인 |
| curl 테스트는 되는데 Pico에서만 안 됨 | settings.toml의 API_BASE_URL IP가 ipconfig로 확인한 실제 IP와 일치하는지, Pico 재시작 여부 확인 |
| RuntimeError: Sendto failed 반복 발생 | response.close()를 호출하지 않아 소켓이 누적된 경우 — 모든 요청 뒤에 close() 확인 |
| MySQL 연결 오류(ECONNREFUSED 등) | MySQL 서비스가 실행 중인지, .env.local의 계정 정보가 맞는지 확인 |
| Windows 방화벽 때문에 외부에서 접속 안 됨 | 방화벽 알림에서 '액세스 허용' + '공용 네트워크' 체크박스까지 눌렀는지 확인 |
| API 호출 시 500 에러 | Next.js 터미널에 출력되는 실제 에러 로그(console.error) 확인 |

## 내가 오늘 실제로 겪은 문제

| 증상 | 원인 추정 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |

# 17. 마무리 정리

## 오늘 배운 핵심 용어, 나만의 말로 설명하기

| 용어 | 나의 설명 |
| --- | --- |

## 다음 주 예고

3주차에서는 REST API를 WebSocket으로 확장해 실시간 스트리밍을 구현하고, 지금까지 curl로 테스트하던 것을 웹 대시보드 화면으로 만들어 센서 그래프 확인과 액추에이터 원격 제어를 브라우저에서 직접 할 수 있도록 완성합니다.

## 오늘 실습 소감 / 어려웠던 점