IoT 스마트 제어 시스템 실습

3주차 학생 워크시트

WebSocket 실시간 통신 + 웹 대시보드

| 이름 | 학번 | 조 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |

2주차에서는 REST API(GET/POST)로 몇 초에 한 번씩 데이터를 주고받았습니다. 이번 주는 WebSocket으로 전환해, Pico의 센서값이 실시간으로 화면에 반영되고 브라우저에서 액추에이터를 즉시 제어할 수 있는 웹 대시보드를 완성합니다.

# 1. 학습 목표

이번 시간이 끝나면 나는 아래 세 가지를 할 수 있습니다.

☐  REST(요청-응답)와 WebSocket(양방향 실시간)의 차이를 이해한다.

☐  Pico 2 W에 공식 라이브러리(adafruit_httpserver)로 WebSocket 서버를 구동할 수 있다.

☐  Next.js로 만든 웹 대시보드에서 WebSocket으로 Pico에 직접 접속해, 센서값을 실시간으로 보고 액추에이터를 제어할 수 있다.

# 2. 이번 주 아키텍처가 2주차와 다른 점

CircuitPython 진영에는 공식적으로 잘 관리되는 WebSocket '클라이언트' 라이브러리가 마땅치 않습니다. 그래서 이번 주는 역할을 아래처럼 뒤집습니다.

| 구분 | 2주차 (REST API) | 3주차 (WebSocket) |
| --- | --- | --- |
| 통신 방식 | 요청-응답 (필요할 때마다 물어봄) | 양방향 실시간 (연결만 하면 계속 흐름) |
| 서버 역할 | Next.js | Pico 2 W |
| 클라이언트 역할 | Pico 2 W | 브라우저 (Next.js 대시보드) |

질문: 이번 주는 왜 Pico가 (2주차와 반대로) WebSocket '서버' 역할을 맡게 되었을까요?

→ ________________________________________

참고: 2주차에서 만든 MySQL 로깅(REST API)은 이번 주 핵심은 아니지만, 필요하면 그대로 병행 운영할 수 있습니다 (8번 항목 참고).

# 3. 시작 전 확인

☐  Pico가 2주차와 동일한 PC 모바일 핫스팟에 연결 가능한 상태

☐  1주차의 adafruit_dht.mpy, adafruit_motor 폴더가 CIRCUITPY/lib에 그대로 남아있는지 확인

☐  이번 주 새로 필요한 라이브러리를 CIRCUITPY/lib에 추가 (아래 표)

⚠️ 이번 주는 Pico의 IP 주소를 그때그때 직접 확인해서 대시보드에 입력해야 합니다. Pico는 핫스팟의 DHCP로 IP를 매번 받아오는 클라이언트라서 PC처럼 고정 IP가 아닙니다 — Serial Monitor에 출력되는 IP를 그대로 확인하세요.

## 이번 주 새로 추가할 라이브러리

| 라이브러리 | 파일/폴더명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| HTTP/WebSocket 서버 | adafruit_httpserver 폴더 | Adafruit CircuitPython Library Bundle에서 다운로드 |
| 비동기 처리 | asyncio 폴더 | CircuitPython 펌웨어에 내장되어 있지 않음 — 반드시 lib에 추가 |
| asyncio의 내부 의존 라이브러리 | adafruit_ticks.mpy | 빠뜨리면 ImportError: no module named 'adafruit_ticks' 오류 — 가장 놓치기 쉬운 부분 |

질문: import asyncio라는 문장은 파이썬 표준 내장 모듈처럼 보이지만, CircuitPython에서는 왜 별도로 설치해야 할까요?

→ ________________________________________

# 4. Pico 2 W — WebSocket 서버 구현

목표: Pico가 WebSocket '서버'가 되어, 센서값을 실시간으로 내보내고(push) 브라우저의 제어 명령을 즉시 받아 반영한다.

# main.py — 3주차: WebSocket 서버 import os, json, board, analogio, pwmio, wifi, socketpool import adafruit_dht from adafruit_motor import servo from adafruit_httpserver import GET, Request, Server, Websocket from asyncio import create_task, gather, run, sleep as async_sleep # ── Wi-Fi 연결 ── ssid = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_SSID") password = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD") wifi.radio.connect(ssid, password) print("연결 완료! 내 IP 주소:", wifi.radio.ipv4_address) pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio) server = Server(pool, debug=True) # ── 센서·액추에이터 초기화 (1주차와 동일) ── cds = analogio.AnalogIn(board.GP26) dht = adafruit_dht.DHT11(board.GP16) red = pwmio.PWMOut(board.GP17, frequency=1000, duty_cycle=0) green = pwmio.PWMOut(board.GP18, frequency=1000, duty_cycle=0) blue = pwmio.PWMOut(board.GP19, frequency=1000, duty_cycle=0) servo_pwm = pwmio.PWMOut(board.GP15, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50) my_servo = servo.Servo(servo_pwm, min_pulse=500, max_pulse=2500) def set_color(r, g, b): red.duty_cycle = int(r / 255 * 65535) green.duty_cycle = int(g / 255 * 65535) blue.duty_cycle = int(b / 255 * 65535) def get_light_percent(): raw = cds.value return round(100 - (raw / 65535 * 100), 1) websocket: Websocket = None @server.route(〔 ① 〕________________________, GET) def connect_client(request: Request): global websocket client_ip, client_port = request.client_address if websocket is not None: print(f"[WS] 기존 연결 종료 (새 클라이언트: {client_ip}:{client_port})") websocket.close() else: print(f"[WS] 클라이언트 연결됨: {client_ip}:{client_port}") websocket = Websocket(request) return 〔 ② 〕______________ server.start(str(wifi.radio.ipv4_address), port=5000) print(f"WebSocket 서버 시작: ws://{wifi.radio.ipv4_address}:5000/connect-websocket") async def handle_http_requests(): while True: server.poll() await async_sleep(0) # 다른 태스크에게 실행 기회를 양보 async def handle_websocket_requests(): """브라우저가 보낸 제어 명령(JSON)을 받아 즉시 반영""" global websocket while True: if websocket is not None: try: message = websocket.〔 ③ 〕______________(fail_silently=True) except Exception as e: websocket = None message = None if message: try: command = json.〔 ④ 〕____________(message) set_color(command["led_r"], command["led_g"], command["led_b"]) my_servo.angle = command["servo_angle"] except Exception as e: print("[WS] 명령 파싱/적용 오류:", e) await async_sleep(0) async def send_sensor_messages(): """1초마다 센서값을 JSON으로 브라우저에 push""" global websocket last_temp = 25 while True: if websocket is not None: try: last_temp = dht.temperature humidity = dht.humidity except RuntimeError as e: humidity = None payload = json.dumps({ "temperature": last_temp, "humidity": humidity, "light_percent": get_light_percent(), }) try: websocket.〔 ⑤ 〕____________________(payload, fail_silently=True) except Exception as e: websocket = None await async_sleep(1) async def main(): await gather( create_task(handle_http_requests()), create_task(handle_websocket_requests()), 〔 ⑥ 〕______________________________, ) run(main())

· ① 브라우저가 접속할 주소(경로)입니다. 5번 섹션 대시보드 코드의 접속 주소를 참고하세요.

· ② 방금 만든 websocket 객체를 그대로 돌려줘야 서버가 연결을 유지합니다.

· ③ 브라우저가 보낸 메시지를 '받는' 메서드입니다.

· ④ 문자열(JSON)을 파이썬 객체로 '해석'하는 메서드입니다. (반대는 json.dumps)

· ⑤ 문자열을 브라우저로 '보내는' 메서드입니다.

· ⑥ 센서값을 1초마다 push하는 함수를 태스크로 추가해야 합니다. (send_sensor_messages)

질문: 세 개의 async 함수는 모두 while True 무한 루프 안에서 await async_sleep(...)을 호출합니다. 만약 이 줄이 없다면 어떤 문제가 생길까요? (asyncio는 한 번에 하나씩만 실행됩니다)

→ ________________________________________

실행 후 시리얼 모니터에서 확인할 것: ws://192.168.137.xxx:5000/connect-websocket 형태의 로그가 출력됩니다. 이 IP 주소를 정확히 기록해두세요 — 다음 단계에서 대시보드에 입력해야 합니다.

## 오늘의 Pico IP 기록

| 시각 | 시리얼 모니터에 뜬 Pico IP |
| --- | --- |

## 시리얼 모니터 로그로 상태 진단하기

| 로그 상태 | 의미 |
| --- | --- |
| [WS] 대기 중 이 계속 반복됨 | 아직 브라우저가 연결하지 않은 상태 (5번 항목으로 진행) |
| [WS] 클라이언트 연결됨 이 안 뜸 | 브라우저가 접속을 시도조차 못하고 있음 (IP/네트워크 확인) |
| [WS] 송신 메시지 는 뜨는데 대시보드에 값이 안 보임 | 브라우저 쪽 문제로 좁혀서 확인 가능 (7번 트러블슈팅) |

# 5. Next.js 대시보드 페이지

2주차에서 만든 iot-week2-api 프로젝트에 새 페이지를 추가합니다.

⚠️ 사전 설정: localhost가 아닌 핫스팟 IP로 접속할 예정이므로, Next.js 개발 서버의 cross-origin 차단을 미리 풀어둬야 합니다.

# next.config.ts import type { NextConfig } from "next"; const nextConfig: NextConfig = { allowedDevOrigins: ["192.168.137.1", "192.168.137.*"], }; export default nextConfig;

이 설정 없이 192.168.137.1:3000으로 접속하면 페이지는 열리지만 _next/static/... 스크립트와 Hot Reload용 WebSocket이 403으로 막혀 화면이 정상 동작하지 않습니다.

파일 위치: src/app/dashboard/page.tsx

# src/app/dashboard/page.tsx "use client"; import { useEffect, useRef, useState } from "react"; type SensorData = { temperature: number ¦ null; humidity: number ¦ null; light_percent: number; }; export default function DashboardPage() { const [picoIp, setPicoIp] = useState("192.168.137.50"); // Pico 시리얼모니터에 뜬 실제 IP로 변경 const [connected, setConnected] = useState(false); const [sensor, setSensor] = useState<SensorData ¦ null>(null); const [ledColor, setLedColor] = useState("#ff8800"); const [servoAngle, setServoAngle] = useState(90); const wsRef = useRef<WebSocket ¦ null>(null); const connect = () => { wsRef.current?.close(); const ws = new WebSocket(`ws://${picoIp}:〔 ① 〕________/connect-websocket`); ws.onopen = () => { setConnected(〔 ② 〕________); }; ws.onclose = () => setConnected(false); ws.onerror = () => setConnected(false); ws.onmessage = (event) => { try { setSensor(〔 ③ 〕________________(event.data)); } catch { console.warn("잘못된 메시지 형식:", event.data); } }; wsRef.current = ws; }; const sendCommand = () => { if (wsRef.current?.readyState === WebSocket.〔 ④ 〕__________) { const r = parseInt(ledColor.slice(1, 3), 16); const g = parseInt(ledColor.slice(3, 5), 16); const b = parseInt(ledColor.slice(5, 7), 16); const command = { led_r: r, led_g: g, led_b: b, servo_angle: servoAngle }; wsRef.current.send(〔 ⑤ 〕____________________(command)); } }; useEffect(() => { return () => wsRef.current?.close(); }, []); return ( // 화면(JSX): IP 입력창 + 연결 버튼 + 센서값 표시 + 색상/각도 컨트롤 // 레이아웃과 스타일 코드는 교재를 그대로 참고해 작성하세요 ... ); }

· ① 4번 섹션의 main.py에서 server.start(..., port=____)로 지정한 포트 번호입니다.

· ② WebSocket 연결이 '열렸을 때(onopen)' 상태를 어떻게 바꿔야 할까요?

· ③ 받은 문자열(JSON)을 자바스크립트 객체로 '해석'하는 내장 함수입니다.

· ④ WebSocket이 연결되어 '열린' 상태를 나타내는 상수입니다.

· ⑤ 자바스크립트 객체를 문자열(JSON)로 '변환'하는 내장 함수입니다. (③의 반대)

실행: 2주차와 동일하게 npm run dev:lan으로 실행한 뒤, 같은 핫스팟에 연결된 기기의 브라우저에서 http://192.168.137.1:3000/dashboard로 접속합니다.

# 6. 함께 테스트하기

아래 순서대로 진행하며 각 단계를 체크하세요.

☐  ① Pico에 4번 항목 코드를 저장·실행 → Serial Monitor에서 ws://192.168.137.xxx:5000/... IP 확인

☐  ② 브라우저에서 /dashboard 접속 → 입력창에 방금 확인한 Pico IP 입력 → 연결 클릭

☐  ③ 상태가 '🟢 연결됨'으로 바뀌고, 1초마다 온도/습도/조도 값이 갱신되는지 확인

☐  ④ LED 색상 선택 후 적용 클릭 → Pico의 RGB LED 색이 바뀌는지 확인

☐  ⑤ 서보 각도 슬라이더 조절 후 적용 클릭 → 서보모터가 그 각도로 움직이는지 확인

## 동작 확인 체크리스트

☐  Pico 재시작 후에도(IP가 바뀔 수 있음) 대시보드에 새 IP를 입력하면 다시 연결된다

☐  여러 번 연결/해제를 반복해도 Pico가 멈추지 않는다 (websocket.close() 로직 덕분)

☐  온습도/조도 값이 1초 간격으로 계속 갱신된다

☐  LED/서보 제어가 거의 즉시(REST 방식보다 훨씬 빠르게) 반영된다

질문: 2주차(REST)와 비교했을 때, LED·서보 제어 명령이 반영되는 속도는 왜 다를까요?

→ ________________________________________

# 7. 트러블슈팅

| 문제 | 점검 순서 |
| --- | --- |
| '연결'/'적용' 버튼이 화면에 안 보임(클릭도 안 됨) | Tailwind 기본 리셋이 버튼 배경/테두리를 지우는 현상 — style로 배경색/글자색 명시 지정 |
| _next/static/... 요청 403, HMR WebSocket 연결 실패 | cross-origin 차단 — next.config.ts의 allowedDevOrigins 설정 확인, 설정 후 서버 재시작 필수 |
| '연결' 눌러도 상태가 계속 '🔴 연결 안됨' | 시리얼 모니터에 [WS] 클라이언트 연결됨 로그 확인 — 안 뜨면 IP/네트워크, 뜨는데 안 되면 브라우저(F12 콘솔) 문제 |
| 처음엔 연결되는데 몇 초 후 끊김 | Pico 쪽 while True 루프에서 예외로 main()이 멈췄을 가능성 — 시리얼 모니터 Traceback 확인 |
| 센서값이 대시보드에 안 뜸 | [WS] 송신 메시지 가 찍히는데 안 보이면 브라우저 문제, 안 찍히면 websocket이 None으로 끊긴 상태 |
| LED/서보가 반응 안 함 | [WS] 수신 메시지 · 명령 적용 완료 로그 확인 — 안 뜨면 브라우저 전송 문제, 뜨는데 안 움직이면 배선/핀 문제 |
| adafruit_httpserver import 오류 | CIRCUITPY/lib/adafruit_httpserver 폴더 전체가 들어있는지 확인 (폴더 구조임) |
| ImportError: no module named 'adafruit_ticks' | asyncio 폴더의 내부 의존 라이브러리 adafruit_ticks.mpy를 빠뜨린 경우 — 3번 항목 표 참고 |
| 브라우저 콘솔에 Mixed Content 오류 | 대시보드를 https://로 열었을 때 발생 — 이번 실습은 http://로 접속 (사설 네트워크에는 SSL 인증서 없음) |

## 내가 오늘 실제로 겪은 문제

| 증상 | 원인 추정 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |

# 8. (심화/선택) 2주차 MySQL 로깅과 병행하기

이번 주 핵심 실습은 아니지만, 여유가 되는 팀은 2주차의 sensor_post_test.py 코드를 send_sensor_messages() 옆에 별도 태스크로 추가해서, 실시간 대시보드(WebSocket)와 이력 저장(REST+MySQL)을 동시에 운영해볼 수 있습니다.

도전 과제: asyncio.gather()에 태스크를 하나 더 추가하려면 main() 함수를 어떻게 수정해야 할까요? (4번 섹션의 ⑥번 빈칸 주변을 참고하세요)

→ ________________________________________

# 9. 마무리 정리

1주차(로컬 센서/액추에이터) → 2주차(Wi-Fi + REST API + MySQL) → 3주차(WebSocket 실시간 대시보드)까지, IoT 시스템의 기본 구성 요소(센서, 액추에이터, 네트워크, 백엔드, 데이터베이스, 실시간 통신, 웹 대시보드)를 모두 경험했습니다.

## 오늘 배운 핵심 용어, 나만의 말로 설명하기

| 용어 | 나의 설명 |
| --- | --- |

## 다음 주 예고

4주차에서는 이 대시보드에 Bootstrap 부품을 한 번에 하나씩 넣어가며 화면과 동작이 어떻게 달라지는지 확인합니다. 오늘 만든 화면이 그 출발점이 되고, 이후 5 · 8주차를 거쳐 11월 20일 전시회에 세울 작품 화면으로 이어집니다.

## 오늘 실습 소감 / 어려웠던 점