IoT 스마트 제어 시스템 실습

4주차 학생 워크시트

Bootstrap 부품 10개 — 하나씩 넣고 확인하기

| 이름 | 학번 | 조 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |

3주차까지 만든 화면은 동작은 하지만 투박합니다. 그렇다고 한꺼번에 예쁘게 고쳐 버리면 화면은 좋아지지만 어떤 요소가 무엇을 했는지 구분할 수 없게 됩니다. 그러면 나중에 내 작품에 골라 쓸 수가 없습니다. 오늘은 부품 하나를 넣고 → 화면을 보고 → 껐다 켜보고 → 한 줄 적습니다. 그걸 열 번 반복합니다.

# 1. 학습 목표

이번 시간이 끝나면 나는 아래 네 가지를 할 수 있습니다.

☐  Bootstrap 부품 10개가 각각 무엇에 반응해서 화면을 바꾸는지 구분해서 설명할 수 있다.

☐  화면의 스위치가 Pico의 GPIO를 HIGH/LOW로 바꾸는 것임을 코드 수준에서 이해한다.

☐  센서값을 보고 프로그램이 스스로 액추에이터를 조작하는 자동화를 만들 수 있다.

☐  전시회 부스에서 관람객이 혼자 읽을 수 있는 화면의 조건을 안다.

이번 주부터 남은 네 번의 수업(4 · 5 · 8 · 9주차)은 11월 20일 작품 전시회로 이어집니다. 오늘 만드는 화면은 연습용이 아니라 여러분 작품의 출발점입니다.

# 2. 오늘의 진행 방식 — 붙여넣기 전에 한 줄

코드는 전부 드려서 복사·붙여넣기로 진행합니다. 손이 빨라지는 대신 머리가 멈추기 쉽습니다. Ctrl+V를 열 번 누르고 끝나면 화면만 남고 아무것도 남지 않습니다.

그래서 단계마다 세 줄을 적습니다. 30초면 됩니다. 이 세 줄이 오늘 수업의 본체이고, 코드 붙여넣기는 거기 딸린 작업입니다.

| 언제 | 무엇을 적나 |
| --- | --- |
| 붙여넣기 전 | 이번 부품은 무엇에 반응할 것 같은가? (예상) |
| 붙여넣은 후 | 실제로는 무엇이 달라졌나? (화면 / 동작) |
| 마지막 | 우리 팀 작품에서는 어디에 쓸까? |

# 3. 준비

## ① 라이브러리 설치

2주차에서 만든 iot-week2-api 프로젝트 폴더에서 터미널을 열고 실행합니다.

npm install react-bootstrap bootstrap

3주차까지는 이 두 개를 설치하지 않았으므로, 이번 주에 처음 설치합니다.

## ② globals.css 전체 교체 — 건너뛰면 안 됩니다

이 교체는 모든 팀이 반드시 해야 합니다. 2주차에서 create-next-app --tailwind 로 프로젝트를 만들었기 때문에, 지금 globals.css 맨 위에 @import "tailwindcss"; 가 들어 있습니다. Bootstrap과 Tailwind를 같이 켜면 .container 처럼 이름이 똑같은 클래스를 서로 다른 의미로 갖고 있어서, 원인을 찾기 어려운 레이아웃 깨짐이 생깁니다.

☐  globals.css 를 교재의 내용으로 전부 덮어썼다

☐  다시 열어서 @import "tailwindcss"; 가 사라진 것을 눈으로 확인했다

참고로 3주차 트러블슈팅의 "연결/적용 버튼이 안 보인다" 도 같은 원인(Tailwind 기본 리셋)이었습니다. 이번 주에 Tailwind를 끄면 그 문제도 같이 사라집니다.

## ③ layout.tsx 교체 — import 순서가 중요합니다

# src/app/layout.tsx import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"; // 반드시 먼저 import "./globals.css"; // 나중

순서가 바뀌면 내가 쓴 .sensor-value 가 Bootstrap에 덮여 무시됩니다.

## ④ Pico와 서버

☐  Pico 펌웨어는 이번 주에 하나도 바꾸지 않는다 (3주차 main.py 그대로)

☐  시리얼 모니터에서 Pico의 IP를 확인해 적어 두었다

☐  CSS import가 바뀌었으므로 dev 서버를 Ctrl+C 로 끄고 다시 실행했다

→ 오늘 확인한 Pico IP: __________________________________

# 4. 단계별 기록 — 오늘 수업의 본체

0단계는 3주차에서 완성한 화면 그대로입니다. 1단계부터 부품을 하나씩 넣습니다.

각 단계마다 붙여넣기 전에 "예상"을 먼저 쓰세요. 틀려도 됩니다. 틀린 예상을 고치는 순간이 배우는 순간입니다.

## 1단계 · Card + Flex

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 아무것에도 (기준점)

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 2단계 · Row / Col

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 창 폭

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 3단계 · Badge

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 연결 상태

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 4단계 · ProgressBar

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 센서값

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 5단계 · Switch + Range

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 사용자 조작 · 센서값

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 6단계 · Alert

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 값이 임계를 넘을 때

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 7단계 · Toast

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 사건 1회

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 8단계 · Tabs

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 클릭 (갈아끼움)

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 9단계 · Modal

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 클릭 (위에 띄움)

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

## 10단계 · display / fs 유틸

무엇에 반응하는가 (교재 기준): 아무것에도 (전시용 큰 글씨)

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제로 달라진 것 | 우리 팀 작품에서는? |
| --- | --- | --- |

# 5. 동작 확인 체크리스트

단계를 다 마친 뒤, 아래를 직접 해보고 표시하세요.

☐  창 폭을 좁혔다 넓혔다 하면 카드가 가로 → 세로로 바뀐다 (2단계)

☐  Pico 연결을 끊으면 Badge 색과 글자가 바뀐다 (3단계 — 가상 Pico는 창에서 x)

☐  CdS를 손으로 가리면 ProgressBar 길이가 줄어든다 (4단계)

☐  화면의 스위치를 누르면 Pico의 RGB LED가 실제로 켜지고 꺼진다 (5단계)

☐  자동 모드를 켜고 조도를 낮추면 사람이 누르지 않아도 LED가 켜진다 (5단계)

☐  온도를 높이면 Alert가 나타나고, 내리면 사라진다 (6단계)

☐  명령을 보낼 때마다 Toast가 한 번 떴다 사라진다 (7단계)

☐  탭을 눌러 모니터 / 제어 화면을 갈아끼울 수 있다 (8단계)

☐  "이 작품은?" 버튼으로 Modal이 뜨고 닫힌다 (9단계)

☐  의자를 뒤로 밀고 2m 떨어져도 센서 숫자가 읽힌다 (10단계)

# 6. 생각해보기

1) 1단계(Card + Flex)와 10단계(display/fs)는 둘 다 "아무것에도 반응하지 않는" 부품입니다. 그런데도 왜 넣을까요?

2) 6단계 Alert와 7단계 Toast는 둘 다 "알려주는" 부품입니다. 무엇이 다릅니까? 우리 팀 작품에서 각각 어디에 쓰면 좋을까요?

3) 화면의 스위치를 누르면 Pico의 LED가 켜집니다. 그 사이에 무슨 일이 일어나는지 순서대로 적어 보세요. (힌트: JSON, WebSocket, GPIO)

# 7. 트러블슈팅

| 증상 | 점검 순서 |
| --- | --- |
| Module not found: react-bootstrap | npm install react-bootstrap bootstrap 을 프로젝트 폴더에서 실행했는지 확인 |
| 레이아웃이 겹치고 여백이 제멋대로 | globals.css 에 @import "tailwindcss"; 가 남아 있지 않은지 확인 (3번 항목 ②) |
| 화면이 흰 배경으로 나온다 | layout.tsx 의 <html> 태그에 data-bs-theme="dark" 가 있는지 확인 |
| 내가 쓴 .sensor-value 가 안 먹힘 | layout.tsx 의 import 순서 — bootstrap.min.css 가 먼저, globals.css 가 나중 |
| You're importing a component that needs useState... | 파일 맨 윗줄에 "use client" 가 있는지 확인. 복사할 때 첫 줄이 잘리는 경우가 많습니다 |
| 붙여넣었더니 import 가 두 번 나온다 | Ctrl+A 로 기존 내용을 전부 지우고 붙여넣어야 합니다 |
| 스위치를 눌러도 LED가 안 켜짐 | 시리얼 모니터에 [WS] 수신 메시지 가 뜨는지 먼저 확인 — 안 뜨면 브라우저 쪽, 뜨는데 안 움직이면 배선/핀 |

# 8. 마무리 정리

## 오늘 넣은 부품 중 우리 팀 작품에 꼭 쓸 것 세 개

| 부품 | 우리 작품에서 하는 일 |
| --- | --- |

## 오늘 배운 것을 한 문장으로

## 다음 주 예고

5주차에서는 센서 개수가 정해지지 않은 화면을 만듭니다. 지금 코드는 온도·습도·조도 세 개를 각각 손으로 적어 두었지만, 팀마다 센서 개수가 다릅니다. 배열과 .map() 을 쓰면 배열에 한 줄만 추가해도 카드가 한 장 늘어납니다. 3주차 이후 처음으로 Pico 코드도 같이 고쳐서 JSON 키를 맞춥니다.