IoT 스마트 제어 시스템 실습

5주차 학생 워크시트

센서를 몇 개든 늘리기 — 배열과 JSON 키

| 이름 | 학번 | 조 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |

4주차 화면은 온도·습도·조도 세 개를 각각 손으로 적어 두었습니다. 그런데 팀마다 센서 개수가 다릅니다. 오늘은 배열과 .map() 으로 바꿔서, 배열에 한 줄만 추가하면 카드가 한 장 늘어나게 만듭니다. 그리고 3주차 이후 처음으로 Pico 코드도 같이 고쳐 JSON 키를 맞춥니다.

# 1. 학습 목표

☐  배열과 .map() 으로 카드를 찍어내는 구조를 설명하고 직접 고칠 수 있다.

☐  Pico가 보내는 JSON 키와 화면의 key 를 글자 하나까지 맞출 수 있다.

☐  부품 없이 센서를 두 개 늘릴 수 있다 (칩 내장 온도 · 불쾌지수).

☐  센서 하나가 고장 나도 화면 전체가 깨지지 않게 만들 수 있다.

오늘의 핵심 문장 — "고치는 곳은 배열 하나". 카드를 세 번 적는 대신 배열을 돌면서 카드를 만들면, 팀마다 다른 센서 구성을 배열 몇 줄로 끝낼 수 있습니다. 8주차에 우리 팀 작품으로 옮길 때 이 구조가 그대로 쓰입니다.

# 2. 왜 배열인가 — 먼저 생각해 보기

4주차 화면에서 센서 카드를 한 장 더 늘리려면 코드에서 무엇을 해야 했나요?

우리 팀 작품에는 센서가 몇 개 들어갈 예정입니까? 그 방식으로 하면 코드가 어떻게 될까요?

→ 우리 팀 센서 개수: ______________________________

# 3. 단계별 기록

단계마다 붙여넣기 전에 예상을 먼저 쓰세요.

## 1단계 · SENSORS 배열 + .map()

화면은 4주차와 똑같이 보입니다. 코드만 바뀝니다.

| 붙여넣기 전 — 화면이 바뀔까? | 붙여넣은 후 — 실제 |
| --- | --- |

화면이 그대로인데 왜 이 단계를 하는 걸까요?

## 2단계 · Pico 코드 수정 — 키 두 개 추가

부품을 하나도 사지 않고 센서를 두 개 늘립니다.

| 새 키 | 무엇인가 | 어디서 나오나 |
| --- | --- | --- |
| cpu_temp | 칩 내장 온도 | microcontroller.cpu.temperature (RP2350 칩 안에 들어 있음) |
| discomfort | 불쾌지수 | 온도와 습도로 계산 — 부품이 아니라 공식 |

# 불쾌지수 공식 DI = 0.81 x T + 0.01 x H x (0.99 x T - 14.3) + 46.3 # 68 미만 쾌적 / 68~75 보통 / 75~80 다소 불쾌 / 80 이상 매우 불쾌

확인: 시리얼 모니터의 [WS] 송신 메시지 에 새 키 두 개가 보이는지 먼저 확인하세요. 화면은 아직 안 바뀝니다.

→ 시리얼에서 확인한 cpu_temp 값: ______________________

→ 시리얼에서 확인한 discomfort 값: ______________________

칩 온도가 방 온도보다 높게 나옵니다. 왜 그럴까요?

## 3단계 · 배열에 두 줄 추가 → 카드 5장

화면 코드에서 고친 곳이 몇 줄입니까?

→ 고친 줄 수: ______________________________

| 붙여넣기 전 — 예상 | 붙여넣은 후 — 실제 |
| --- | --- |

## 4단계 · 액추에이터도 배열로 — 스위치 3개

R / G / B 스위치를 조합해서 눌러 보고, Pico가 받는 JSON과 실제 LED 색을 적으세요.

| 누른 스위치 | Pico가 받는 JSON (시리얼) | 실제 LED 색 |
| --- | --- | --- |
| 빨강만 |  |  |
| 빨강 + 초록 |  |  |
| 셋 다 |  |  |
| 아무것도 안 누름 |  |  |

스위치 3개로 만들 수 있는 조합은 모두 몇 가지입니까? 왜 그렇습니까?

→ ____________________________________________________________

## 5단계 · 경고 규칙도 배열로 — .filter()

.map() 은 전부 돌면서 만들고, .filter() 는 조건에 맞는 것만 걸러냅니다.

| 경고를 두 개 동시에 띄우려면? | 실제로 해 본 결과 |
| --- | --- |

# 4. 6단계 · 센서가 죽었을 때 — 오늘 가장 중요한 실험

센서는 고장 납니다. 전시회 당일에도 고장 납니다. 문제는 고장 자체가 아니라, 고장 났을 때 프로그램이 엉뚱한 판단을 하는 것입니다. 이 실험을 직접 보고 나면 왜 ?? 0 을 쓰면 안 되는지 평생 잊지 않습니다.

## 실험 방법

조도 센서가 고장 나서 light_percent 가 null 로 오는 상황을 만듭니다. (선생님이 가상 Pico 창에서 l 을 눌러 조도 센서를 고장 냅니다 — 실물 센서로는 null 을 만들기 어렵습니다)

## 5단계 코드로 먼저 — ?? 0 이 들어 있는 상태

# 5단계 자동 모드 (문제가 있는 코드) const light = sensor?.light_percent 〔 여기 〕________; if (light < AUTO_LIGHT_ON) { // 어두우면 켠다

자동 모드를 켜고 관찰하세요.

| 관찰 항목 | 적기 |
| --- | --- |
| 화면에 조도 카드는 어떻게 보이나 |  |
| 스위치 3개는 켜졌나 꺼졌나 |  |
| Pico의 LED는 어떻게 되었나 |  |

왜 이렇게 되었을까요? null 이 ?? 0 을 만나면 어떤 숫자가 됩니까? 그 숫자를 프로그램은 어떻게 해석합니까?

## 6단계 코드로 바꾼 뒤 — null 을 명시적으로 확인

# 6단계 자동 모드 (고친 코드) const light = sensor?.light_percent; if (light != null && light < AUTO_LIGHT_ON) { // 값이 있을 때만 판단

| 관찰 항목 | 적기 |
| --- | --- |
| 스위치 3개는 켜졌나 꺼졌나 |  |
| 5단계와 무엇이 달라졌나 |  |

값이 없는 것과 값이 0인 것은 다릅니다. "조도가 0%"는 깜깜하다는 뜻이지만, "조도를 못 읽었다"는 모른다는 뜻입니다. 모를 때는 아무것도 하지 않는 것이 맞습니다.

# 5. 동작 확인 체크리스트

☐  SENSORS 배열에 한 줄을 추가했더니 카드가 한 장 늘어났다

☐  Pico의 JSON 키와 화면의 key 가 글자 하나까지 같다

☐  시리얼 모니터의 [WS] 송신 메시지 에서 새 키를 직접 확인했다

☐  스위치 3개 조합이 Pico에 정확히 전달된다

☐  경고 두 개가 동시에 뜨는 것을 확인했다

☐  DHT11을 뽑으면 온도·습도·불쾌지수 세 장만 "값 없음"이 되고 나머지는 정상이다

☐  조도가 null 일 때 자동 모드가 아무 동작도 하지 않는다 (6단계)

# 6. 생각해보기

1) 화면의 key 와 Pico의 JSON 키 중 하나에 오타가 나면 어떻게 됩니까? 오류 메시지가 뜹니까, 아니면 조용히 잘못 동작합니까?

2) 불쾌지수는 센서가 아니라 계산입니다. 우리 팀 작품에서도 이렇게 "부품 없이 만들 수 있는 값"이 있을까요?

# 7. 트러블슈팅

| 증상 | 점검 순서 |
| --- | --- |
| 카드는 생겼는데 값이 계속 "값 없음" | Pico가 그 키를 보내고 있는지 시리얼의 [WS] 송신 메시지 에서 확인 — 안 보내면 Pico 코드, 보내는데 화면에 없으면 key 오타 |
| 카드가 안 늘어난다 | SENSORS 배열에 줄을 추가하고 저장했는지, 쉼표를 빠뜨리지 않았는지 확인 |
| Unexpected token 오류 | 배열 줄 끝의 쉼표 또는 중괄호가 어긋났습니다. 추가한 줄만 다시 보세요 |
| 스위치를 눌러도 색이 안 맞다 | SWITCHES 배열의 key 가 led_r / led_g / led_b 와 정확히 같은지 확인 |
| Pico에서 KeyError 가 난다 | command["led_r"] 대신 command.get("led_r", 0) 을 쓰는지 확인 — 키가 없어도 멈추지 않습니다 |
| 칩 온도가 이상하게 높다 | 정상입니다. 칩이 스스로 열을 냅니다 |

# 8. 마무리 정리

## 우리 팀 작품의 센서 목록 — 8주차에 그대로 씁니다

| 센서 이름 | JSON 키 (영문) | 단위 | 값의 범위 |
| --- | --- | --- | --- |

## 우리 팀 작품의 액추에이터

| 액추에이터 | JSON 키 (영문) | 켜고끄기 / 값조절 |
| --- | --- | --- |

## 다음 주 예고

8주차에서는 오늘 정한 센서 목록을 들고, 생성형 AI에게 제대로 부탁해서 우리 팀 작품에 맞는 코드를 받아냅니다. 그전에 전압과 배선을 먼저 확인합니다 — AI는 배선을 볼 수 없어서, 5V 센서를 그냥 연결하라고 답하는 경우가 있습니다. 오늘 적은 이 표를 꼭 가지고 오세요.