IoT 스마트 제어 시스템 실습

8주차 학생 워크시트

바이브 코딩으로 우리 팀 작품 완성하기

| 이름 | 학번 | 조 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |

오늘부터는 코드를 붙여넣어 드리지 않습니다. 8~5주차는 제가 드린 코드를 붙여넣었지만, 팀마다 작품이 다르니 여러분 작품에 맞는 코드는 아무도 미리 써둘 수 없습니다. 오늘은 생성형 AI에게 제대로 부탁해서 그 코드를 받아내는 방법을 배웁니다.

# 1. 학습 목표

☐  센서를 붙이기 전에 전압을 확인하고, 5V 신호에 분압이 필요한지 판단할 수 있다.

☐  code.py 로 센서 하나만 단독 시험해서 회로가 맞는지 먼저 확인할 수 있다.

☐  AI에게 올릴 소스에서 비밀번호가 빠졌는지 확인할 수 있다.

☐  코드를 받기 전에 계획부터 받고, 한 번에 하나씩 요청할 수 있다.

☐  받은 코드를 붙여넣기 전에 규칙 위반을 눈으로 찾아낼 수 있다.

☐  센서를 하나 늘리려면 배열 말고 어디를 같이 고쳐야 하는지 찾아낼 수 있다.

☐  전시회에 필요한 자동 재연결을 직접 확인할 수 있다.

| 구간 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 준비 | 10분 | 소스 묶기 + 비밀번호 확인 + 업로드 |
| 대화 1 | 20분 | 프롬프트 0 — 계획부터 받기 (코드 없음) |
| 대화 2 | 28분 | 화면 — 우리 팀 센서 + 액추에이터를 한 번에 |
| 대화 3 | 26분 | Pico — 우리 팀 센서 + 액추에이터를 한 번에 |
| 대화 4 | 30분 | 프롬프트 4 — 자동 재연결 (전시회 필수) |
| 방과후 | — | 프롬프트 3 — 자동 제어 |

오늘은 대화를 네 번 나눠서 합니다. 단계마다 새 대화를 열고, bundle-source.js 를 다시 돌려 지금 소스를 올립니다. 2026-10-23 모의 수업에서 한 대화로 끝까지 갔더니, 한 대화 안에 page.tsx 가 세 벌 쌓여서 제미나이 무료 모델이 무너졌습니다. 뒤로 갈수록 오류가 나는 코드를 내놨습니다. 대화를 끊으면 AI 가 늘 진짜 지금 파일을 봅니다.

# 2. 가장 먼저 — 비밀번호를 올리면 안 됩니다

프로젝트 폴더를 그냥 압축해서 올리면 실습실 공유기 비밀번호와 MySQL 접속 정보가 같이 갑니다. 프롬프트에 안 썼어도 파일에 들어 있으면 올라갑니다.

# 터미널 node bundle-source.js # 화면 코드만 node bundle-source.js D:\ # Pico 코드도 같이

실행 결과 화면을 보고 아래를 적으세요.

| 확인할 것 | 적기 |
| --- | --- |
| 만들어진 파일 크기 |  |
| 넣은 파일 개수 |  |
| "비밀번호가 들어있어 뺀 파일" 목록 |  |
| 마지막 줄이 ✅ 인가 ⚠️ 인가 |  |

마지막 줄이 "⚠️ 비밀번호처럼 보이는 줄이 남아 있습니다" 로 나오면, 그 줄을 고치기 전까지 올리지 마세요. 코드 안에 직접 적어둔 비밀번호도 잡아줍니다.

☐  결과 화면에서 .env.local 과 settings.toml 이 빠진 것을 눈으로 확인했다

☐  "비밀번호처럼 보이는 줄" 경고가 없는 것을 확인했다 (있으면 고치고 다시 실행)

☐  우리팀-소스.md 와 프로젝트-규칙.md 두 개를 같이 올릴 준비가 되었다

# 3. 센서를 붙이기 전 — 전압 확인이 먼저입니다

이 절은 코드 이야기가 아니라 보드가 죽는 이야기입니다. AI는 배선을 볼 수 없습니다. 여러분이 5V 센서를 물어보면 "GP27에 연결하세요"라고 태연히 답합니다. 그대로 꽂으면 Pico가 망가집니다. AI 잘못이 아니라, AI가 확인할 수 없는 것입니다.

## 우리 팀이 붙일 센서 — 표를 채우고 시작하세요

전원과 신호를 따로 봐야 합니다. 5V로 전원을 먹는 센서라도 Pico로 나가는 신호는 3.3V인 경우가 많습니다.

| 센서 이름 | 전원 (3V3 / 외부 5V) | Pico로 나가는 신호가 5V인가 | 핀 번호 | 분압 필요? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

참고 — 자주 쓰는 센서의 기준

| 센서 | 전원 | Pico로 나가는 신호 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토양수분 (정전용량식) | 3.3~5.5V | 전원과 같은 범위 | 3V3에 연결하면 안전 |
| HC-SR04 초음파 | 5V | ECHO가 5V | 분압(1kΩ+2kΩ) 필수 또는 HC-SR04P |
| HC-SR501 PIR | 5V (외부) | OUT은 3.3V | 그냥 연결 가능 |
| PMS7003 미세먼지 | 5V (외부) | TX는 3.3V | 데이터선 직결, 전원만 외부 5V |
| 릴레이 모듈 | 5V (외부) | 신호를 받기만 함 | 안전. 펌프·모터는 또 다른 전원 |

전원 레일이 둘입니다. 오른쪽 빨강 = Pico 3V3, 왼쪽 빨강 = 외부 5V 어댑터입니다. 3.3V 센서를 왼쪽(5V)에 꽂으면 망가집니다. 그리고 전원이 둘로 나뉘었으므로 왼쪽 파랑 레일과 오른쪽 파랑 레일이 점퍼로 이어져 있어야 합니다 — 공통 GND가 없으면 서보가 제멋대로 돕니다. Pico의 VBUS 핀은 쓰지 않습니다.

## 쓸 수 있는 핀 — 이미 절반은 쓰고 있습니다

| 구분 | 핀 |
| --- | --- |
| 이미 사용 중 | GP15(서보) · GP16(DHT11) · GP17·18·19(RGB) · GP26(CdS) |
| 절대 쓰면 안 됨 | GP23 · GP24 · GP25 · GP29 — 무선 칩 전용, 쓰면 Wi-Fi가 죽습니다 |
| 남은 아날로그 | GP27, GP28 두 개뿐 |
| 남은 디지털 | GP0~GP14, GP20~GP22 |

우리 팀에 값이 연속으로 변하는(아날로그) 센서가 세 개 이상입니까? 그렇다면 지금 구성을 다시 정해야 합니다.

→ 우리 팀 아날로그 센서 개수: __________________________

## 배선 순서 — 이 순서를 지키면 안 망가집니다

☐  ① USB를 뽑았다 (전원이 들어간 상태에서 선을 옮기다 태우는 경우가 제일 많습니다)

☐  ② 위 표에서 전원을 확인하고 연결했다 — 3.3V는 오른쪽 빨강 레일, 5V는 왼쪽 빨강 레일(외부)

☐  ③ GND를 연결했다 (가장 자주 빠뜨리는 선입니다)

☐  ④ 신호선을 연결했다. 5V 신호면 분압부터 달았다

☐  ⑤ 눈으로 한 번 더 확인한 뒤 USB를 꽂았다

Pico가 뜨겁거나, 꽂자마자 컴퓨터가 장치를 못 찾으면 즉시 뽑으세요. 배선을 다시 확인해야 합니다.

## 센서 하나만 따로 시험하기 — code.py

대시보드에 바로 붙이지 마세요. 값이 안 나올 때 의심할 곳이 다섯 군데(센서·배선·Pico 코드·화면 코드·키 이름)나 됩니다. 센서 하나만 먼저 시험하면 두 군데로 줄어듭니다.

# code.py — 센서 하나만 시험 import time import board import analogio sensor = analogio.AnalogIn(board.〔 핀 〕______) while True: raw = sensor.value print("raw:", raw) time.sleep(0.5)

시리얼 모니터에 나온 결과를 적고, 아래 표에서 뜻을 찾으세요.

→ 우리 센서의 raw 값: ______________________________

→ 손으로 건드렸을 때 값이 변했나: ______________________

| 시리얼에 나온 것 | 뜻 |
| --- | --- |
| 숫자가 변한다 | 성공 — 다음 단계로 |
| 계속 0 이다 | 전원(3V3) 또는 신호선이 안 닿았다 |
| 계속 65535 이다 | GND가 안 이어졌다 |
| 아무 숫자나 마구 튄다 | GND를 확인하고, 선을 짧게 하세요 |
| No pulldown 같은 오류 | 그 핀은 아날로그가 아닙니다. GP27 또는 GP28로 |

시험이 끝나면 code.py 를 지우거나 code.py.bak 으로 이름을 바꾸세요. 안 지우면 main.py 가 실행되지 않아서, 코드는 다 맞는데도 대시보드가 연결조차 안 됩니다. 이 실수가 정말 많습니다.

☐  code.py 로 센서 하나만 시험해서 숫자가 나오는 것을 보았다

☐  시험이 끝나고 code.py 를 지우거나 .bak 으로 바꿨다

# 4. 프롬프트 0 — 계획부터 받기

첨부: 프로젝트-규칙.md, 우리팀-소스.md (두 개)

## AI에게 알려줄 우리 팀 정보 — 먼저 여기에 적고 옮겨 쓰세요

[ 주제 ] ______________________________________________________________

[ 추가할 센서 ]  이름 / 핀 / 단위 / 값의 범위

| 이름 | 핀 | 단위 | 값의 범위 |
| --- | --- | --- | --- |

[ 추가할 액추에이터 ]  이름 / 핀 / 켜고끄기인가 값조절인가

| 이름 | 핀 | 켜고끄기 / 값조절 |
| --- | --- | --- |

[ 자동으로 하고 싶은 일 ] ____________________________________________________

[ 경고를 띄우고 싶은 것 ] ____________________________________________________

"아직 코드를 고치지 마세요" 가 오늘의 핵심 문장입니다. 계획을 먼저 보면, AI가 엉뚱하게 이해했을 때 코드를 받기 전에 바로잡을 수 있습니다. 코드를 다 받고 나서 "아 그게 아닌데" 하면 그 시간이 통째로 날아갑니다.

## AI가 준 계획 — 요약해서 적기

| 고쳐야 할 파일 | 무엇을 고치나 |
| --- | --- |

AI가 "정보가 빠졌다"고 지적한 것이 있습니까? 무엇입니까?

# 5. 프롬프트 1~3 — 한 번에 하나씩

화면 → Pico → 자동 제어 순서를 지키세요. 매번 돌려본 뒤 다음으로 갑니다.

## 프롬프트 1 · 화면에 센서 추가

| 확인할 것 | 결과 |
| --- | --- |
| 카드가 생겼나 |  |
| 값은 어떻게 표시되나 |  |

값이 아직 "값 없음"인 것이 정상입니다. 왜 그럴까요?

→ ____________________________________________________________

타입 오류가 뜨면 당황하지 마세요. 우리 코드의 센서 이름은 타입으로 닫혀 있어서, SENSORS 배열에 줄만 추가하면 오류가 납니다. 고칠 자리를 아래에 적어 두었습니다.

| 같이 고쳐야 하는 곳 | 빼먹으면 어떻게 되나 | 고쳤나 |
| --- | --- | --- |
| type SensorKey = ... 에 우리 센서 이름 추가 | 타입 오류 (빨간 줄) |  |
| SENSORS 배열에 항목 추가 | 오류 없음! 카드만 안 생김 |  |
| 센서값을 담는 타입 (SensorValue 또는 SensorData) | 타입 오류 (빨간 줄) |  |
| 값을 모으는 객체 (sensorValues 등) | 타입 오류 (빨간 줄) |  |
| 상태를 판정하는 함수 (getSensorStatus 등) | 늘 정상으로 나옴 |  |

내 코드에 없는 항목은 그냥 넘어가세요. 팀마다 조금씩 다릅니다.

둘째 줄이 함정입니다. SENSORS 배열만 빼먹으면 빨간 줄이 하나도 없는데 카드도 안 생깁니다. 화면은 SENSORS.map() 으로 그리기 때문입니다. 오류가 없는 것과 되는 것은 다릅니다 - 꼭 화면을 보세요.

## 프롬프트 2 · Pico에 센서 추가

| 확인할 것 | 결과 |
| --- | --- |
| 시리얼의 [WS] 송신 메시지에 새 키가 있나 |  |
| 화면에 값이 들어오나 |  |

## 프롬프트 3 · 자동 제어 추가

시간이 모자라면 이것을 건너뛰고 7번(자동 재연결)을 먼저 하세요. 자동 제어는 없어도 작품이 돌아가지만, 자동 재연결이 없으면 전시 중에 한 번 끊기는 순간 끝입니다.

| 확인할 것 | 결과 |
| --- | --- |
| 조건을 만들면 저절로 켜지나 |  |
| 조건을 풀면 저절로 꺼지나 |  |
| 센서값이 없을 때(null) 아무것도 안 하나 |  |

# 6. 붙여넣기 전 검수 — 5분이면 됩니다

## 공통

☐  코드의 마지막 줄이 } 또는 ) 로 제대로 끝나는가 (중간에 잘리지 않았는가)

☐  파일 맨 위에 경로 주석이 있고, 내가 고치려는 파일과 같은가

☐  npm install 이나 pip install 을 하라는 말이 없는가

## 화면 코드 (page.tsx)

☐  첫 줄이 "use client"; 인가

☐  Bootstrap 클래스가 없는가 — btn btn-primary, card, row g-3, col-md-4

☐  import 에 react-bootstrap 이나 bootstrap/dist 가 없는가

☐  globals.css 에 @theme 블록을 만들라는 말이 없는가 (우리 토큰은 const UI 객체)

☐  없는 색 이름을 쓰지 않았는가 — bg-base, text-ink, border-line 은 우리 코드에 없음

☐  센서를 늘렸다면 SensorKey 타입에도 줄이 추가됐는가 (배열만 고치면 타입 오류)

☐  ConnectionStatus 세 상태와 오류/데이터 없음 화면이 그대로 남아 있는가

## Pico 코드 (main.py)

☐  machine, utime, network 가 없는가 → 있으면 MicroPython (잘못된 것)

☐  import board, digitalio, analogio, pwmio 를 쓰는가

☐  pin.value = True 형태인가 (pin.value(1) 이면 MicroPython)

☐  읽기 실패 시 None 을 돌려주는가

## 센서를 새로 붙이는 경우라면

☐  AI가 지정한 핀이 GP23·24·25·29가 아닌가

☐  아날로그 센서라면 GP27 또는 GP28인가

☐  5V 신호면 분압 저항을 먼저 달았는가

고치기 전에 page.tsx 를 복사해 page.tsx.bak 으로 한 벌 두세요. 잘못됐을 때 1초 만에 돌아갈 수 있습니다. .bak 은 Next.js가 무시합니다.

# 7. 프롬프트 4 · 자동 재연결 — 전시회 필수

전시장에서 Wi-Fi는 반드시 한 번은 끊깁니다. 그때 화면이 죽은 채로 남아 있으면 관람객은 작품이 고장 난 줄 압니다.

## 확인 방법 — 네 줄 전부 직접 해보고 표시하세요

| 무엇을 한다 | 어떻게 되어야 한다 | 실제로 그런가 |
| --- | --- | --- |
| 연결한다 | ONLINE (초록) |  |
| Pico의 USB를 뽑는다 (가상 Pico는 창에서 x) | 재연결 중… (노랑) |  |
| 아무것도 안 누르고 다시 꽂는다 | 몇 초 뒤 저절로 ONLINE |  |
| "연결 끊기"를 누른다 | OFFLINE 그대로 (다시 붙지 않는다) |  |

네 번째 줄을 빠뜨리기 쉽습니다. 사람이 일부러 끊었는데 3초 뒤에 다시 붙으면 연결을 끊을 방법이 없어집니다. 프롬프트에 "연결 끊기 버튼으로 끊은 경우에는 다시 연결하지 마세요"를 꼭 넣으세요.

AI가 준 코드에서 재연결 상태를 담은 변수 이름은 무엇입니까? (9주차에 필요합니다)

→ 변수 이름: ____________________________________

# 8. 트러블슈팅

| 증상 | 대처 |
| --- | --- |
| 센서를 붙이고 코드도 넣었는데 연결조차 안 된다 | code.py 를 지우지 않았을 겁니다. CircuitPython은 code.py 가 있으면 main.py 를 실행하지 않습니다 — 가장 흔합니다 |
| 센서값이 계속 0 이다 | 전원(3V3)이나 신호선이 안 닿았습니다. 3번 항목 code.py 시험으로 회로만 먼저 확인하세요 |
| 센서값이 계속 65535 이다 | GND가 안 이어졌습니다 |
| Pico가 자꾸 재부팅된다 | 서보·펌프·모터를 3V3에서 먹이고 있을 겁니다. 3V3는 다 합쳐 약 300mA입니다. 왼쪽 빨강 레일(외부 5V)로 옮기세요 |
| 전엔 되던 Wi-Fi가 이제 안 붙는다 | 새로 쓴 핀이 GP23·24·25·29 인지 확인하세요 |
| 초음파 거리값이 이상하다 / Pico가 뜨겁다 | 즉시 USB를 뽑으세요. HC-SR04의 ECHO는 5V입니다. 분압(1kΩ+2kΩ)을 넣었는지 확인 |
| Pico 코드에 machine 이 들어있음 | MicroPython입니다. 규칙 문서를 다시 확인시키고 고쳐 달라고 하세요 |
| 대화가 길어지니 규칙을 자꾸 어김 | 새 대화를 시작하고 파일 두 개를 다시 올리세요. 이게 제일 빠릅니다 |
| 붙여넣었더니 화면이 하얗게 됨 | F12 → Console에 빨간 오류가 있습니다. 그대로 복사해서 물어보세요. 급하면 .bak 으로 되돌리세요 |

# 9. 마무리 정리

## 자가 점검

☐  비밀번호가 든 파일이 안 올라간 것을 스크립트 결과 화면에서 확인했다

☐  소스 파일과 규칙 파일 두 개를 같이 올렸다

☐  센서를 붙이기 전에 전압 표로 신호가 5V인지 확인했다

☐  code.py 로 센서 하나만 시험해서 숫자를 본 다음에 프롬프트를 썼다

☐  코드를 받기 전에 계획부터 받아서 확인했다

☐  한 번에 하나씩 요청하고, 매번 돌려본 뒤 다음으로 갔다

☐  붙여넣기 전에 검수 목록을 훑었다

☐  Pico를 껐다 켜서(가상 Pico는 x) 자동 재연결을 직접 확인했다

## AI가 규칙을 어겼던 경우 — 무엇을 어떻게 바로잡았나

## 다음 시간 예고 — 9주차, 마지막 수업입니다

9주차에는 이 화면을 전시장에 내놓을 준비를 합니다. 몇 시간 동안 사람 없이 켜 두어도 화면이 꺼지지 않게 하고, 1m 밖에서 읽히게 글자를 키우고, 관람객이 읽을 작품 설명을 붙입니다. 마지막 30분은 아무도 손대지 않는 무인 리허설입니다. 오늘 적어 둔 재연결 변수 이름을 가지고 오세요. 오늘 자동 재연결이 안 된 팀은 9주차 전에 꼭 끝내세요 — 전시 중에 한 번 끊기면 그대로 멈춥니다.